PROBLEMAS DE NEUMÁTICA

1. Expresa en bar una presión de 4’75 atm.

2. Expresa en unidades del SI una presión de 3 atm y una de 6’75 bar.

3. Determina en L/min el caudal de una tubería por la que circulan 2’4 m3  de aire durante media hora.

4. Calcula la fuerza que ejercerá una masa de aire comprimido sobre un pistón de 2 cm de radio si la presión es de 0’02961 atm. ¿Y si el pistón tuviera un radio de 3 cm? ¿Qué conclusión puedes sacar?

5. Calcula la presión ejercida sobre un pistón de 20 mm de diámetro si la fuerza obtenida es de 1200 N.

6. ¿Cuál será el diámetro del pistón en un circuito neumático si la presión ejercida por la masa de aire comprimido es de 8 bar y la fuerza con que se desplaza el vástago es de 3.000 N?

7. Calcula el caudal de un circuito hidráulico sabiendo que el volumen que atraviesa una sección del circuito es de 3 hL en 30 minutos.

8. Determina la fuerza ejercida por el émbolo de un cilindro sabiendo que tiene 50 cm2  de  superficie y que la presión neta ejercida sobre él es de 4 bar.

9. Determina la fuerza que realizará un cilindro de simple efecto de 80 mm de diámetro y 20

mm de carrera sabiendo que está sometido a una presión de 6 bar.

10. Calcula la fuerza efectiva en el avance y en el retroceso que desarrolla un cilindro de doble efecto sometido a una presión de 10 bar si los diámetros del émbolo y del vástago son, respectivamente, 20 mm y 8 mm.

11. Calcula la fuerza efectiva que ejerce un cilindro de doble efecto en las carreras de avance y retroceso sabiendo que el émbolo tiene un diámetro de 16 mm y el vástago, de 6 mm; la presión del aire comprimido es de 10 bar.

12. Un cilindro neumático, cuyo émbolo tiene 30 cm2  de superficie, abre las ventanas de un invernadero cuando llega a una cierta temperatura. Si el recorrido del émbolo, es decir, su carrera es de 40 cm y la presión en el circuito es de 5 bar, calcula:

a. Tiempo que tarde en abrir la ventana si el caudal es de 24 l/min, sabiendo que el volumen del cilindro es V = S · L, siendo “S” la superficie del émbolo y “L” la carrera.

b. Fuerza que realiza el émbolo sobre la ventana.

13. Calcula la fuerza de un cilindro de doble efecto que tiene las siguientes características:

Diámetro del cilindro: 80 mm.

Diámetro del vástago: 25 mm.

Presión de trabajo: 6 kp/cm2

.

14. Queremos diseñar un cilindro de simple efecto que utilice en su funcionamiento un volumen de aire de 800 cm3, cuya presión de trabajo sea 12’3 kp/cm2  y cuya longitud sea 29 cm.

a. Halla el diámetro de ese cilindro.

b. Calcula las fuerzas de ese cilindro.

15. Necesitamos que el vástago de un cilindro de doble efecto efectúe una fuerza de 160 N en su carrera de avance con una presión del aire de 6 bar. Calcula el diámetro del émbolo.

16. Nombra todos los componentes del circuito neumático representado a continuación. En el caso de las válvulas, indica tipo y vías/posiciones, accionamiento y retorno, si procede.